6·12柳州泵站1#泵机封泄漏报警触发联锁

停泵分析报告

柳州泵站2005年正式投产运行，位于柳州市柳南区太阳村镇百乐村。柳州泵站为西南成品油管道北线中间加压泵站，该站主要由过滤器区、主输泵区、进出站区、收发球区和泄压罐等区域组成，接收黎塘站来油，经过本站输油泵加压，往河池站、柳州库站、桂林站方向输送。

- 一、事件概述

（一）现场运行概况

2026年6月12日，柳州作业区柳州泵站正在外输0#车用柴油，外输流量1149m³，运行1#、3#、4#、5#主输泵。16:47:52时，1#主输泵浮球液位开关触发泄漏报警，16:47:54联锁触发导致停泵。输油站值班员王东接华南分控中心通知后立即到现场检查确认，经检查现场1#泵两侧机械密封停机后未见有油品流出，排污管线有少量油水，未见明显杂质，反馈华南分控中心1#泵可以恢复备用。

（二）事件发生经过

6月12日16:47:52时，柳州泵站1#主输泵机械密封浮球液位开关出现泄漏报警；16:47:54时，联锁停泵，机封泄漏报警位号为A05_LA351A。

图1 SCADA报警信息

6月12日16:48时，华南分控中心致电柳州泵站值班手机，询问1#泵机械密封泄漏导致停机情况，现场值班员王东立即到现场检查确认1#泵两侧机械密封停机后未见有油品流出，排污管线有少量油水，未见明显杂质。随后向广西生产监视与应急指挥中心汇报现场停机及核查情况。

图2 现场检查设备情况

6月12日16:51时，现场值班员王东将核查情况反馈华南分控中心，1#泵实际未发生因机械密封泄漏导致浮球液位开关报警联锁情况，系误报。

6月12日16:54:57时，华南分控中心启1#泵正常运行。

6月12日17:39时，作业区主任马玉宝、副主任许航、工程师钟朝孺从柳州库站出发前往柳州泵站。

6月12日18:35时，柳州作业区向广西生产监视与应急指挥中心发生突发事件信息初报单。

- 二、处理经过与运行调整

6月12日16:51时，经现场检查1#泵两侧机械密封停机后未见有油品流出，排污管线有少量油水，未见明显杂质，现场值班员王东将核查情况反馈华南分控中心，1#泵实际未发生因机械密封泄漏导致浮球液位开关报警联锁情况，系误报。

6月12日16:54:57时，华南分控中心启1#泵。

- 三、对生产运行的影响

1#停泵7分钟后重启，期间出站压力从8.348MPa下降至7.976MPa，未造成柳州泵站或其他站场停输降量。

图3 1#泵停机期间压力变化曲线

- 四、故障排查

（一）系统排查

1#泵停机后，柳州作业区对系统有关数据进行回查，复合判断停机原因。

2026年6月12日16:47:52时，柳州泵站1#主输泵机械密封浮球液位开关出现泄漏报警。

6月12日16:47:54时，浮球液位开关触发联锁停泵。如机械密封直接失效破裂，或因轴承隔离器、轴承等其他零部件失效间接导致机械密封失效，泵轴在触发联锁前后应出现大幅度抖动。

6月12日16:46-16:48时，通过查看联锁停泵前后2分钟驱动端与非驱动端泵轴的振动情况，联锁触发前后1#输油泵振动曲线波动规律明显，无明显抖动导致数据突变。

图4 1#泵两端振动曲线

（二）设备排查

现场排查1#泵驱动端与非驱动端机械密封在停机后未见有油品沿机械密封流下，收集腔内较为干燥，压盖无液体飞溅挂壁，排污管线外排堵头拆下后有少量油水排出，未见明显杂质，泵体及附属管线无异常渗漏，轴承箱油位正常。

（四）故障原因分析

原因一：机械密封破碎、杂质进入机械密封密封面或长期运行导致密封面磨损失效后油品流出，导致介质堆积触发联锁造成停泵。

现场检查机械密封收集腔，腔体内较为干燥，干净，压盖无液体飞溅挂壁，表明未发生过大量泄漏；另外通过泵轴振动曲线回查，泵轴振动数据程规律性抖动，若停机前后机械密封破碎失效，或轴承等零件损坏失效导致机械密封失效均会导致泵轴振动数据剧烈波动，故机械密封失效原因排除。

原因二：机械密封排污管道通往浮球液位开关段节流孔板被杂质堵塞，机械密封正常运转时滴落油品未能及时排放，导致介质堆积触发联锁造成停泵。

一是现场拆卸1#泵机械密封排污管道外排丝堵检查，有少量油水流出，未见明显杂质；二是柳州泵站值班人员每周一均对机械密封排污管道外排丝堵进行拆卸，及时检查和排放存油，故杂质堵塞管道导致正常排放滴液无法流出原因排除。

原因三：6月12日柳州泵站有3项工艺操作，一是安装去往柳州库站的泡沫清管器，并导通流程发出；二是安装去往河池站方向测径清管器；三是安装接收黎塘来球收球筒鼠笼。工艺操作导致油品通过污油管道反窜至机械密封排污管道通过节流孔板进入浮球收集腔内推动浮球上升闭合触点触发联锁信号。

1.往柳州库站发送泡沫清管器工艺操作

8:33时，管线打开作业票完成签发，现场开始按操作票开始进行发球流程各项工艺操作。

8:38时，何建唱票，钟朝孺进行关闭干线、柳库支线、柳桂支线3条线路泵区排污总阀操作。

8:59时，泡沫球装入球筒，快开盲板关闭锁紧，关闭管线打开作业票。随后开展发球流程导通。

10:22时，软体泡沫清管器从柳泵站发出。

10:58时，再次签发柳库支线发球筒快开盲板管线打开作业票，确认清管器发出。

11:08时，柳库支线发球筒快开盲板管线打开作业票关闭。

11:10时，值班人员王东打开干线排污总阀，恢复原有流程，往柳州库站发送泡沫清管器工艺操作结束。

2.往河池站方向发送的测径清管器安装工艺操作

11:30时，值班人员何建关闭干线排污总阀，随后准备开展河池方向装球作业。

11:57时，干线发球筒快开盲板管线打开作业票签发，随后对球筒进行排油、开盲板、安装测径清管器等工作。

15：10时，球筒快开盲板关闭，清管器安装工作完成。

15:13时，值班人员王东打开干线排污总阀，恢复原有流程，往河池站方向发送的测径清管器安装工艺操作结束。

15:16时，干线发球筒快开盲板管线打开作业票关闭。

3.安装干线收球筒鼠笼工艺操作

15:27时，干线收球筒快开盲板管线打开作业票签发。

15:30时，公司组织召开2026年HAZOP分析报告B版意见审查反馈会，作业负责人钟朝孺在离开现场到站控室参加会议，现场值班人员王东、何建在现场进行管线打开前的排油准备。此过程干线输油泵区排污总阀未关闭。

16:01时，现场值班人员提示钟朝孺现场已具备管线打开条件。作业负责人钟朝孺到场核实情况，收球筒2道排污阀、4道排气阀全部打开，确认污油罐液位平稳未上涨，低量程压力表投用示数为零后，便与现场值班人员一同进行管线打开作业。此过程干线输油泵区排污总阀状态未核实，默认前半小时现场值班人员已经按流程操作，仅对收球筒附近设备状态进行复核。

16:12时，已放入鼠笼，并关闭盲板，管线打开作业票关闭。至此柳州泵站原有作业及操作计划已基本完成，因上午发出的泡沫清管器已到柳州库站，作业负责人钟朝孺动身前往柳州库站，临走前提醒现场值班人员收拾好工具恢复流程。现场值班人员提出完成工器具收拾后即开展引油排气，钟朝孺未提出异议，仅回复“小心慢点”。

在开展引油排气前，现场值班人员亦未核实干线输油泵区排污总阀状态，16:47时，值班人员正在开展干线收球筒引油排气操作，当时干线排污总阀处于打开状态，带压介质窜至1#泵机械密封排污管道通过孔板后推动浮球液位开关上升，触发联锁引发停泵。

- 五、故障原因分析

（一）直接原因

6月12日管线打开作业完成后引压排气未再次核对流程情况，干线排污总阀处于打开状态开展干线收球筒引油排气操作，排气管道接入污油管道，带压介质窜至1#泵机械密封排污管道通过孔板后推动浮球液位开关上升，触发联锁引发停泵。

（二）间接原因

1.工作统筹不合理。6月12日柳州泵站开展3项工艺操作，一是安装去往柳州库站的泡沫清管器，并导通流程发出；二是安装去往河池站方向测径清管器并引油排气；三是安装接收黎塘来球收球筒鼠笼并引油排气。柳州库站开展接收柳州泵站来球，取清管器1项作业。

原计划6月11日安装柳州泵站去往柳州库站的泡沫清管器，安装柳州库站接收柳泵来球鼠笼。但工艺工程师钟朝孺6月10日结束培训从桂林赶回，B岗休假，工程师未及时查看柳州泵站日计划提报情况，因柳州泵站作业计划未提报导致放球操作延后至6月12日开展。

原计划6月13日再引油排气导通流程接收黎塘来球，及去往河池方向测径检测器。在6月12日结束原有作业计划后又将6月13日的引油排气操作提前开展。3日工作合并至1日开展，客观上增加了工作出错风险。

2.工艺操作人员不固定。当日作业人员涉及钟朝孺、王东、何建，三人均对排污总阀进行了操作，若三人未同时在场，出现两两操作便可能导致第三者不知情的现象。

3.作业人员履职不到位。一是操作票执行不到位，在进行干线收球筒排油时，值班人员王东此前打开后未关闭，未执行排油前关闭输油泵区排污总阀流程，值班人员何建未核实；在后续引油排气过程中值班人员亦未按照操作票进行核实。二是作业负责人中途离场后返回作业现场核实流程存在遗漏，未能及时指出存在问题为后续埋下隐患。

4.新增风险认识不足。球筒原引油拍气原设计均为外排，2026年3月柳州作业区球筒排气管道接入污油管道，尽管已经识别风险并更新操作票卡，员工潜在思维扭转仍需要一段时间适应。

- 六、管理追溯

（一）政治建设方面

没有将票卡管理制度刚性执行上升到维护运营安全、防范经营风险、保障公共服务的政治高度来认识，存在“重业务操作、轻政治把关”的倾向：片面把票卡管理当成一般性业务流程，没有深刻认识到“制度刚性执行”是践行上级决策部署、落实合规经营要求的具体政治行动，导致没有绷紧政治责任这根弦，对“票卡执行条件必须逐一确认”的严肃性、重要性认识严重不足，思想上先出现了松懈麻痹的“第一道缺口”。

（二）机构职责方面

作业区综合运维岗对设备检维修一票两卡落实不到位，监护人员进行操作且未进行沟通，工艺操作前条件检查不到位，岗位履职不到位。

（三）制度标准方面

管理制度执行不严。作业区未严格按照《国家管网集团生产运行管理规定》“第三十九条 现场应制定管道设备设施操作规程，就地流程切换操作和设备操作采取操作票、监护操作等管理制度。”有关规定执行。

（四）培训教育方面

2026年5月20-21日生产部组织各作业区综合运维岗开展集中学习、培训，柳州作业区2人参培，2人因休假及其他工作安排未参与此次作业，培训传帮带在本次作业中未能落实。

柳州作业区2026年年度培训计划中主要为具体某项检修作业，对原则性制度、规程、票卡的学习安排不足。

- 七、日常管理考核方面

对本次事件中负有管理责任及直接责任人进行考核：负现场管理责任的工程师，扣除绩效1000元；负现场直接作业责任的王东，扣除绩效800元；负现场直接作业责任的何建，扣除绩效600元。

- 八、纠正和预防措施

一是强化政治引领，校准政治站位。通过此次典型异常事件，以分析报告为载体，组织全员开展“制度刚性执行就是政治责任”专题学习，把票卡管理要求与上级合规经营、风险防控的部署要求一体学习，引导全员从政治高度认识岗位履职的重要性，把严格落实制度作为践行“两个维护”的具体行动。

二是利用本次收发球契机，按照新模板修改完善收发球操作票，完成线下操作票向线上过度，6月底前完成其余工艺操作票上线。

三是规范检修作业过程管理，互相监督。工艺操作执行谁操作谁恢复，如需离开现场应做好沟通交底；工艺操作前两人共同确认前置工艺条件。对于一人操作情况，独自执行唱票手指口述，再开展作业。